| ##### PRODUCTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto: ACONDICIONADOR PARA PISOS SUIZA |  |  | N° Salud Pública: Res – MS y AS 155/98 |  |
|  |  |  | Otros: |  |
| Condiciones de Almacenaje: No se requieren condiciones especiales. |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción de lote: Fab. DD/MM/AA (día, mes, año); Lote o partida – nºde batch ascendente desde cero. |  |
| Vida útil: 2 años |  |  |  |  |
| DATOS DEL PROVEEDOR |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: VILLARD Y LOUIS S.A |  |  | N° R.N.E.: 020045497 |  |
|  |  |  | Director Técnico: Lic. Horacio Alberto Terenzi |  |
| Tel:7515 -3059 / 1482 7509 – 3443 7503 - 0648 |  |  |  |  |
| COMPOSICIÓN (para etiquetado) |  |  |  |  |
| POLIETILENO BILAMINADO. PAPEL BARNIZADO |  |  |  |  |
| INSTRUCCIONES DE USO / PRECAUCIONES |  |  |  |  |
| Prepare el piso dejándolo limpio y seco. Vierta Acondicionador Suiza puro sobre la superficie a tratar. Extiéndalo en forma pareja y uniforme. Déjelo secar. Precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua. En caso de ingestión no provocar el vómito y consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160, Hospital Posadas 4658-6648, Hospital de niños R. Gutiérrez 4962-2247/6666, Hospital La Plata 0221-451-5555. |  |  |  |  |

| PRESENTACION (tamaño y formato) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BIDONES PVC X 5 LITROS, ENVASES X 900 ML Y DOY PACK X 400 ML |  |  |  |
| FORMULA |  |  |  |
| #### CAS Nº | #### MATERIA PRIMA - INGREDIENTE | % fórmula | PROVEEDOR Y ORIGEN |
| 7732-18-5 | AGUA | 94.44 | AYSA S.A |
| N/A | EMULSIÓN ACRÍLICA AL 38% | 3.0 | CRILEN S.A |
| 68441-17-8 | EMULSIÓN POLIETILÉNICA AL 25 % | 1.26 | UNIMERS S.A / CLARIANT |
| 111-76-2 | BUTILDIGLICOL | 0.5 | PLUSQUÍMICA |
| N/A | ESENCIA LAVANDA | 0.3 | FIRMENICH |
| 104-40-5 | NONYL FENOL 9/10 MOLES | 0.4 | INMOBAL NUTRER S.A |
| 26172-55-4 | BIOCIDA | 0.1 | INMOBAL NUTRER S.A |
| Nota: Mencionar todos los componentes. |  |  |  |

| ##### LEGISLACION APLICABLE AL PRODUCTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Referencias: Lab.: Laboratorio – I: Interno – E: Externo |  |  |  |  |  |
| ANÁLISIS DE COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS FÍSICAS |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL |  | Valor Normal y Tolerancia | Método (Norma / breve descripción) | Lab. (I - E)* | Frecuencia de Control |  |
| EMULSIÓN ACRÍLICA AL 38% |  |  |  |  |  |  |
| Apariencia |  | Líquido Lechoso | Visual | I | c/L |  |
| CARACTERISTICAS QUIMICAS |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL |  | Valor Normal y Tolerancia | Método (Norma / breve descripción) | Lab. (I - E) | Frecuencia de Control |  |
| % Sólidos |  | 40 +/- 1 | Estufa a 40ºC por 1 hr. | I | c/L |  |
| ## CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL |  | Valor Normal y Tolerancia | Método (Norma / breve descripción) | Lab. (I - E) | Frecuencia de Control |  |
| ## CARACTERISTICAS SENSORIALES Y FUNCIONALES |  |  |  |  |  |  |
| ### Parámetro | Valor Normal |  | #### Tipo de Control / #### Patrón utilizado | Lab. (I - E) | Frecuencia de Control |  |
| * Referencias: Lab.: Laboratorio – I: Interno – E: Externo |  |  |  |  |  |  |

| ## ANÁLISIS DE PRODUCTO INTERMEDIO Y PRODUCTO TERMINADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTICAS FISICAS |  |  |  |  |
| CONTROL | Valor Normal y Tolerancia | Método (Norma / breve descripción) | Lab. (I - E) | Frecuencia de Control |
| ASPECTO | Líquido | Visual | I | c/Lote |
| COLOR | Blanco | Visual | I | c/Lote |
| AROMA | Según Stándar | Olfativo | I | c/Lote |
| CARACTERISTICAS QUÍMICAS |  |  |  |  |
| CONTROL | Valor Normal y Tolerancia | Método (Norma / breve descripción) | Lab. (I - E) | Frecuencia de Control |
| PH | 8.0 +/- 0.5 | Peachimetría | I | c/Lote |
| DENSIDAD | 0,990 +/- 0.05 g/ml | Picnometría | I | c/Lote |
| ## CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS |  |  |  |  |
| CONTROL | Valor Normal y Tolerancia | Método (Norma / breve descripción) | Lab. (I - E) | Frecuencia de Control |
| ## CARACTERISTICAS SENSORIALES Y FUNCIONALES |  |  |  |  |
| PARAMETRO | Valor Normal | ### Tipo de Control / Patrón utilizado | Lab. (I - E) | Frecuencia de Control |

| PROCESO DE PRODUCCION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA DEL PROCESO | ## PUNTOS DE CONTROL | FRECUENCIA | VALOR CRITICO |
| Paso 1: Cargar en el dilutor el agua. Paso 2: Agregar lentamente la emulsión acrílica al 38% y agitar. Paso 3: Agregar la emulsión polietilénica al 25%, el butilglicol, el nonyl fenol, la esencia y el biocida. Agitar. Paso 4: Entregar muestra al Laboratorio. | Dilutor Dilutor Dilutor Laboratorio | Permanente Permanente Permanente C/L | - - - - |

| PACKAGING |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS DE MATERIAL DE EMPAQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL | Valor Normal y Tolerancia |  | Método (Norma / breve descripción) |  | Lab. (I - E) | Frecuencia de Control |  |
| Textura | Según Estándar |  | Visual |  | I | c/L |  |
| Impresión (texto, color nº de E.A.N) | Según Estándar |  | Visual |  | I | c/L |  |
| DETALLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descripción de cada ítem y composición |  | Peso Neto - Espesor | #### Dimensión |  | #### Peso Bruto |
| EMPAQUE PRIMARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD DE VENTA |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Empaque: |  |  |  |  |  |  |  |
| Etiqueta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre / Sellado: |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIFICACION de Producto |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |
| Significado: |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPAQUE SECUNDARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPAQUE TERCIARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja por 4 o 12 unidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Codificación del último empaque |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |
| Significado: |  |  |  |  |  |  |  |

| PALLET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transporte y seguridad |  | Peso (film) |  | Peso total |
| Tipo de pallet: MADERA |  |  |  |  |