FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

SUSTANCIA

AGUA LAVANDINA COMÚN 25g/L MARCA LIMPIALIN

COMPAÑÍA

Cloro Mendoza  SA

Acceso 1 y Acceso 2, Zona Industrial, Lavalle, Mendoza

Código Postal: 5533

TELÉFONO DE EMERGENCIA

(0261) 4282020

- IDENTIFICACION DE PELIGROS

Pictogramas

Palabra de advertencia: Irritante

Indicaciones de Peligro:

H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos

Indicaciones de Precaución:

P260 – No respirar polvos o nieblas

P264 – Lavarse cuidadosamente las partes del cuerpo expuestas tras la manipulación.

P260 – No dispersar en el medio ambiente.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos

Consejos de prudencia

Prevención

Si durante la utilización pueden producirse partículas inhalables, no respirar polvos o nieblas. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes, ropa resistente a productos químicos y equipo de protección para ojos y cara. No dispersar en el medio ambiente si no es el uso al que está destinado.

Intervención

En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito. En caso de contacto con la piel o el pelo quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. Llamar inmediatamente al Servicio de Emergencia. En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Recoger los vertidos.

Almacenamiento

Almacenar en lugar bien ventilado Mantener el recipiente herméticamente cerrado Guardar bajo llave

Eliminación

Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentación local

- COMPOSICION

Componente                           N° CAS			 % (P/P)

Hipoclorito de sodio	7681-52-9		2 - 5

- PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION

En caso de existir efectos adversos, llevar a la persona donde pueda respirar aire fresco. Si respira con dificultad, personal calificado debe administrar oxígeno. Si se ha detenido la respiración o el pulso, recurrir a una persona calificada para que administre los primeros auxilios y LLAMAR INMEDIATAMENTE A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.

CONTACTO CON LA PIEL

Enjuagar inmediatamente con agua las áreas contaminadas. Quitar toda la indumentaria, alhajas y zapatos contaminados inmediatamente. Lavar las áreas contaminadas con agua durante no menos de 15 minutos. Limpiar y secar meticulosamente la ropa contaminada antes de volver a usarla. OBTENER ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo durante no menos 15 minutos. Mantener abiertos los párpados para garantizar que se enjuaga todo el ojo y los tejidos del párpado. Efectuar el enjuague inmediatamente es esencial para lograr la máxima eficacia. OBTENER ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.

INGESTION

Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente o con convulsiones. Si fue ingerido, no inducir el vómito. Dar a beber agua en abundancia. Si el vómito se produce de forma espontánea, mantener despejadas las vías respiratorias. Administrar más agua cuando cese el vómito. OBTENER ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.

- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSION: Posibles fugas de gases tóxicos.

MEDIO DE EXTINCION: Usar agentes de extinción apropiados para el fuego circundante.

EXTINCIÓN DEL FUEGO: Utilizar equipo de respiración aprobado NIOSH, con presión positiva. Si puede hacerlo sin riesgo, retire el recipiente del área de incendio. Evite la inhalación del material en combustión, o sus subproductos. Siempre manténgase en dirección perpendicular a la dirección del viento y evite las zonas bajas.

PUNTO DE INFLAMACION: No inflamable

DESCOMPOSICION PELIGROSA: Productos de termo descomposición: cloruro de hidrógeno, cloro.

POLIMERIZACIÓN: No se polimerizará.

- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Utilizar protección visual, facial, traje de protección química y botas. Eliminar todas las fuentes de ignición. Detener las pérdidas sin riesgo personal. Mantenerse en dirección perpendicular a la dirección del viento y lejos de las zonas bajas. Disponer el material absorbente en un contenedor adecuado. Cuando la cantidad de líquido lo justifique, se puede retirar bombeando a recipientes y/o transportes autorizados.

Enjuagar con agua la zona en la que se produjo el derrame. Impedir que el derrame alcance la vía pública y/o alcantarillas. Este material es alcalino y puede aumentar el pH de las aguas superficiales. Derrames mayores deberán informarse a los organismos correspondientes.

- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACION

Se debe evitar respirar el vapor o la niebla. No permitir que entre en contacto con los ojos, la piel o la indumentaria. Después de su manipulación, lavarse minuciosamente. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y ventilado. El contenedor debe ser resistente a la corrosión como el PRFV con un dispositivo adecuado de escape de aire. Almacenar en una zona bien ventilada, evitar la luz solar directa y el calor, las llamas, chispas, y otras fuentes de ignición. Mantener separado de sustancias incompatibles.

PRODUCTOS INCOMPATIBLES

Varios metales, ácidos, compuestos amoníacos, materiales oxidantes, peróxidos y agentes reductores.

- CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL

LIMITES DE EXPOSICION

HIPOCLORITO DE SODIO

Límite superior: 2 mg/m3 (AIHA)

VENTILACION

Utilizar circuitos cerrados. Utilizar ventilación por aspiración local para evitar neblinas. Asegurar el cumplimiento de los límites de exposición que corresponden.

PROTECCION DE LOS OJOS

Donde exista riesgo de salpicaduras, utilizar antiparras de seguridad química con careta de protección para proteger la piel del contacto con el producto. Instalar lavaojos y ducha de emergencia en la zona de trabajo inmediato.

VESTIMENTA

Utilice ropa resistente a los productos químicos y botas de caucho cuando exista posibilidad de entrar en contacto con el material. Se debe quitar la ropa contaminada, la que luego se debe desechar o lavar.

GUANTES

Use guantes apropiados resistentes a los productos químicos.

TIPOS DE MATERIALES DE PROTECCION

Caucho natural, cloruro de polivinilo (PVC)

RESPIRADOR

Podrá utilizarse una máscara aprobada por el NIOSH con filtros para Cloro-Gases Ácidos en circunstancias en las que se espere que las concentraciones en aire superen los límites de exposición, o cuando se haya observado que los síntomas muestren indicios de sobre exposición. Cuando existe la descomposición de productos, se necesita cartuchos o filtros para gases ácidos. Deberá utilizarse una pieza facial de semi máscara con purificador de aire en concentraciones de hasta 10 veces el nivel de exposición aceptable y una pieza facial de máscara completa con purificador de aire en concentraciones de hasta 50 veces el nivel de exposición aceptable. Deberá suministrarse aire cuando se espere que el nivel se encuentre 50 veces por encima del nivel aceptable o cuando exista la posibilidad de que se produzca una fuga incontrolada.

Deberá seguirse un programa de protección respiratoria cuando las condiciones en el lugar de trabajo justifiquen la utilización de la misma.

- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

APARIENCIA: líquido cristalino

COLOR: amarillento

OLOR: característico (cloro)

UMBRAL OLFATIVO: 2 ppm

pH: Mayor a 11

PUNTO DE FUSIÓN/ PUNTO DE CONGELACIÓN: no aplica/ (- 13.9 °C) (NaClO 10%) PUNTO INICIAL E INTERVALO DE EBULLICION: 110 °C/ no disponible

PUNTO DE INFLAMACIÓN: no inflamable

TASA DE EVAPORACIÓN: no disponible

INFLAMABILIDAD (SÓLIDO/ GAS): no aplicable

LIMITE SUPERIOR / INFERIOR DE INFLAMABILIDAD O DE POSIBLE EXPLOSIÓN: no aplicable

PRESION DEL VAPOR: 12.1 mm Hg a 20 °C

DENSIDAD DEL VAPOR: no disponible

DENSIDAD RELATIVA: 1.06 a 20 °C

SOLUBILIDAD (ES): 100% en agua

COEFICIENTE DE REPARTO N-OCTANOL/ AGUA: no disponible

TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTANEA: no disponible

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: La descomposición es fuertemente influenciada por el aumento de temperatura.

VISCOSIDAD: no disponible

- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

REACTIVIDAD

En contacto con ácidos, libera gas cloro.

ESTABILIDAD

Estable. Puede descomponerse bajo calentamiento y exposición a la luz solar.

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

Si se mezcla con ácidos y oxidantes.

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

Calor, llamas, chispas, y otras fuentes de ignición. Evitar la luz directa. Mezcla con ácidos y oxidantes.

SENSIBILIDAD A IMPACTO MECÁNICO

No sensible

SENSIBILIDAD A DESCARGA ESTÁTICA

No sensible

MATERIALES INCOMPATIBLES

Varios metales, ácidos, compuestos amoníacos, materiales oxidantes, peróxidos y agentes reductores.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS

Productos de termo descomposición: cloruro de hidrógeno, cloro.

- INFORMACION TOXICOLOGICA

DATOS DE TOXICIDAD: La toxicidad y corrosividad de este material está en función de la concentración y del pH. Este material es un fuerte irritante y es corrosivo para todo tejido. Su inhalación puede producir tos severa, asfixia, irritación y edema pulmonar. El contacto de la piel con este material puede irritante y corrosivo. La exposición prolongada puede producir dermatitis. El contacto de este material con los ojos puede producir irritación, corrosión con daño permanente hasta ceguera. La ingestión no es una vía normal de exposición. Esta puede causar irritación, corrosión de las vías gastrointestinales, severos dolores y vómitos.

POSIBLES EFECTOS A LA SALUD

INHALACION

EXPOSICION A CORTO PLAZO: Quemaduras, tos, edema pulmonar por efecto de liberación de cloro.

EXPOSICION PROLONGADA: No se conocen efectos

CONTACTO CON LA PIEL

EXPOSICION A CORTO PLAZO: Quemaduras

EXPOSICION PROLONGADA: Dermatitis

CONTACTO CON LOS OJOS

EXPOSICION A CORTO PLAZO: Quemaduras, daño ocular, ceguera

EXPOSICION PROLONGADA: Daño ocular, ceguera

INGESTION

EXPOSICION A CORTO PLAZO: Quemaduras

EXPOSICION PROLONGADA: No se conocen efectos

ESTADO CARCINOGÉNICO

OSHA: No

NTP: No

IARC: No

TOXICIDAD AGUDA

TOXICIDAD AGUDA ORAL: DL50 356050 mg/kg en ratas

TOXICIDAD AGUDA CUTANEA: No disponible

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACION: No disponible

- INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

ECOTOXICIDAD

TOXICIDAD ACUATICA

Muy eco tóxico en el medio acuático (peces, crustáceos)

Pez (especie: Clupea Pallasi Arenque del Pacífico) 96 horas LC50: 0.065mg/l Crustáceos (especie: Daphnia Magna) 48 horas LC50: 0.032mg/l Ligeramente nocivo en medio acuático (algas)

Algas (especie: Gracilaria Tenuistipitata Algas Rojas) 96 horas EC50: 46 mg/l

DESTINO Y TRANSPORTE

PERSISTENCIA

Se cree que este material no persiste en el ambiente.

BIODEGRADACION

Este material es inorgánico y no está sujeto a biodegradación.

BIOCONCENTRACION

Se estima que este material no es bioacumulable.

MOVILIDAD EN SUELO

No aplica

OTRO INFORMACION ECOLOGICA

Este material puede ser dañino a la vida acuática en bajas concentraciones.

- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Se puede reutilizar o volver a procesar. Los contenedores deben ser enjuagados de acuerdo con las instrucciones de etiquetado. Sujeto a los reglamentos para desechos.

- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

NOMBRE APROPIADO: Hipoclorito de Sodio

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: UN1791

CLASE O DIVISIÒN DE RIESGO: 8

GRUPO DE EMBALAJE: III

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Tóxico para la vida acuática

TRANSPORTE A GRANEL (CON ARREGLO AL ANEXO II DE LA CONVENCION MARPOL 73/78 Y CODIGO IBC): Aplica

- INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

La presente Hoja de Seguridad cumple con la Resolución SRT N° 801/15

- OTRAS INFORMACIONES

ADECUACIONES SEGÚN SGA

El contenido de este documento esta adecuado a lo establecido por el Sistema Globalmente Armonizado

IMPORTANTE: la información que se presenta no está garantizada, pero fue preparada por personal técnico competente y es real y precisa según nuestro entendimiento. NO SE OTORGA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RESPECTO AL DESEMPEÑO, CONVENIENCIA, ESTABILIDAD U OTROS ASPECTOS.

La información presentada no pretende ser exhaustiva con respecto a las condiciones o la forma apropiada de uso, manipulación y/o almacenamiento. Los factores relativos a ciertas condiciones de almacenamiento, manipulación o uso de este producto pueden incluir consideraciones adicionales o distintas respecto a la seguridad y el desempeño. Nuestro personal estará disponible para responder dudas sobre los procedimientos seguros de manipulación y uso. Sin embargo, la manipulación segura es responsabilidad del cliente. Ninguna sugerencia de uso tiene la intención de infringir ninguna patente existente ni ninguna ley, norma, reglamento u ordenanza de una entidad gubernamental, y nada de lo estipulado aquí se debe interpretar como una recomendación para ello.